PRD：Modbus RTU诊断与模板工具包

嵌入式知识产品MVP

| 项目 | Jovi 嵌入式与摄影数字产品项目 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年7月11日 |
| 文档状态 | 可执行草案 / 待市场验证 |

用途：用于个人数字产品项目的立项、验证、开发、上线与复盘。

# 0. 文档控制

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品负责人 | Jovi |
| 目标版本 | MVP 1.0 |
| 计划上线 | 90天计划第7-8周 |
| 状态 | 需求定义完成，待用户验证 |
| 关联文档 | DOC-01、DOC-02、DOC-03、DOC-07、DOC-08 |

# 1. 产品背景

Modbus资料很多，但用户常遇到版本不一致、帧长度理解错误、收发超时、RS485方向控制、CRC、寄存器映射和FreeRTOS并发等问题。用户需要的不是更多资料，而是一套可以直接验证、定位和集成的工具链。

# 2. 产品目标与非目标

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 让目标用户在30分钟内完成报文解析，在2小时内跑通指定板卡的从站示例，并能按故障树定位80%的常见问题。 |
| 业务目标 | 上线30天获得10个付费订单；退款/争议<10%；平均售后≤20分钟/单。 |
| 非目标 | 不覆盖所有MCU、所有编译器、所有Modbus扩展；不承诺解决客户完整项目；不包含未经授权的商业协议栈。 |

# 3. 目标用户

| 用户 | 场景 | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| 初学者 | 学习STM32/GD32与Modbus | 理解帧、跑通例程、修改寄存器 |
| 项目工程师 | 设备联调/现场故障 | 快速判断主从、超时、CRC、方向、映射问题 |
| 小团队负责人 | 代码复核与交付 | 获得规范、测试和风险清单 |

# 4. 用户故事

作为初学者，我希望输入一帧十六进制数据就得到字段解释和错误提示，以便理解请求与响应。

作为工程师，我希望用测试脚本模拟主站/从站，以便排除上位机和设备端哪一侧有问题。

作为项目负责人，我希望看到兼容版本、测试结果和已知限制，以便决定是否集成。

作为购买者，我希望在购买前明确支持的芯片、IDE和售后范围，避免交付争议。

# 5. 产品包结构

| 目录/组件 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 01_QuickStart | 30分钟快速开始、环境检查、常见失败 | PDF/Markdown |
| 02_FrameAnalyzer | RTU帧解析、CRC校验、长度/功能码提示 | Python CLI与可执行包 |
| 03_STM32_Template | 指定STM32板卡主/从示例 | CubeIDE/Keil工程 |
| 04_GD32_Template | 指定GD32F4xx示例（若验证通过） | 工程源码 |
| 05_TestScripts | Pymodbus测试、串口模拟、测试向量 | Python |
| 06_DebugPlaybook | 故障树、示波器/逻辑分析仪检查、FreeRTOS并发 | PDF |
| 07_License | 原创与第三方组件许可、个人使用授权 | TXT/PDF |
| 08_ReleaseNotes | 版本、兼容、已知问题、哈希 | Markdown |

# 6. 功能需求

| 编号 | 模块 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 帧解析 | 支持十六进制输入，识别地址、功能码、字节数、寄存器、异常码和CRC | P0 |
| FR-02 | 合法性检查 | 提示长度不一致、CRC错误、未知功能码、数量越界等 | P0 |
| FR-03 | CRC工具 | 计算CRC16/Modbus，输出高低字节顺序和测试向量 | P0 |
| FR-04 | 从站模板 | 支持FC03/FC04，清晰寄存器映射和异常响应 | P0 |
| FR-05 | RS485控制 | 包含DE/RE控制、发送完成回调、总线空闲和超时处理 | P0 |
| FR-06 | 测试脚本 | 可对模板执行正常、边界、错误和超时测试 | P0 |
| FR-07 | FreeRTOS示例 | 明确任务/中断边界、队列/信号量使用与线程安全说明 | P1 |
| FR-08 | 兼容矩阵 | 列出芯片、板卡、IDE、编译器、库版本和测试日期 | P0 |
| FR-09 | 更新检查 | 发布页显示版本号和变更记录，不强制联网 | P2 |

# 7. 非功能需求

| 编号 | 要求 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 可复现 | 全新Windows环境按QuickStart可运行 | 2名非作者内测通过 |
| NFR-02 安全 | 工具不上传用户报文/源码；无硬编码密钥 | 代码扫描与网络检查 |
| NFR-03 可维护 | 版本化、依赖锁定、自动测试 | CI或本地脚本全部通过 |
| NFR-04 易用 | 错误信息包含原因和下一步 | 10个错误测试均有可操作提示 |
| NFR-05 版权 | 第三方许可证和来源完整 | 合规清单无高风险项 |

# 8. 关键流程

用户查看商品页兼容范围→选择个人版/工程版/含诊断版。

交付压缩包、SHA256、版本说明和授权文件。

用户按QuickStart安装环境→运行帧分析器→跑测试脚本→烧录示例。

出现问题时先执行自检清单；仍未解决则提交最小日志和环境信息。

超出支持范围时给出付费诊断报价，不在聊天中无限扩展需求。

# 9. 验收标准

| 编号 | 验收项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | 至少20组标准请求/响应解析正确，含FC03/04和异常响应 | 自动测试通过 |
| A-02 | CRC与权威测试向量一致 | 全部通过 |
| A-03 | 模板在指定板卡和IDE从干净环境编译通过 | 0 error/0 unresolved warning |
| A-04 | Pymodbus脚本可完成读寄存器、非法地址、非法数量测试 | 结果符合预期 |
| A-05 | 断线、粘包、半帧、CRC错误不会导致死机或越界 | 压力测试通过 |
| A-06 | 文档中的所有命令和截图与发布版本一致 | 双人复核 |
| A-07 | 许可证、来源、版本和已知限制完整 | 合规审核通过 |

# 10. 数据与指标

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 商品页咨询率 | 咨询人数/有效浏览 | 首月建立基线 |
| 购买转化 | 支付订单/咨询 | ≥15%（假设） |
| 激活率 | 成功运行分析器/购买 | ≥70% |
| 模板跑通率 | 成功完成示例/购买 | ≥50% |
| 退款/争议 | 退款或纠纷/订单 | <10% |
| 售后时间 | 人工支持分钟/订单 | ≤20分钟 |
| 缺陷逃逸 | 发布后P0/P1缺陷 | P0=0 |

# 11. 开发计划

| 周 | 里程碑 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 用户问题和兼容范围确认 | 访谈结论、P0功能冻结 |
| W2 | 帧分析器与测试向量 | CLI、单元测试 |
| W3 | STM32模板与测试脚本 | 可编译工程、自动测试 |
| W4 | 故障树、文档、许可证 | Beta包 |
| W5 | 5名内测与修复 | RC包、内测记录 |
| W6 | 商品页和正式发布 | V1.0 |

# 12. 主要风险

| 风险 | 等级 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 芯片/IDE范围过大 | 高 | MVP只承诺1-2个板卡与明确版本 |
| 开源许可证不兼容 | 高 | 依赖清单、许可证审查、必要时重写 |
| 客户把模板当完整项目 | 高 | 商品页和授权中明确非目标 |
| 售后无限扩展 | 中高 | 标准问题表、支持时限、付费诊断 |
| 工具被杀毒误报 | 中 | 同时提供源码、哈希和Python运行方式 |